技 术 协 议 书

TECHNICAL AGREEMENT

船名：“世纪梦想” 游轮                     入级标志：CCS

日期：2025.07.29                           挂旗（船籍）：  中国

型号：A级防火门

设计院：武汉长江船舶设计院              代表签字/日期：

项目联系人：                             联系电话：

船东（买方）：重庆冠达世纪游轮有限公司  代表签字/日期：

项目联系人：                              联系电话：

制造厂（卖方）：                        代表签字/日期：

项目联系人：                              联系电话：

通用条款

- 概述

  - 订货合同签订之后，本协议作为订货合同的附件，与合同具有同等效力。现行适用的规范、规则、公约及修改通报所要求的条款，即使本协议未提及亦应免费提供。

  - 设备及材料应满足合同签订时的如下公约、规范和规则的最新要求：

- 中国船级社（CCS）《国内航行海船建造规范》及历年修改通报；

- 中国船级社（CCS）《材料与焊接规范》；

- 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则•国内航行海船法定检验技术规则》及历年修改通报；

- 本船还需满足在船舶建造周期内规范、规则及公约修改的要求；

- 本船设计图纸送CCS审图中心审图，按CCS的规范和规则进行建造和检验。

1.4.卖方的送审图纸应满足买方的安装设计要求。

1.5卖方需保证向买方提供与工作图（根据退审意见修改后的图纸）相一致的设备，若生产过程中需有任何的改动，应及时联系买方并征得同意，并书面作出修改标记及说明寄给买方。

2.基本技术要求

- 环境温度： 0℃ ～45℃（舱内设备）   -25℃ ～ 40℃（开敞甲板）相对湿度：≤90%，有凝雾；

- 倾斜摇摆：横摇：±22.5°横倾：±22.5°纵倾：±10°（针对应急电气设备、开关设备、电器和电子设备），其它设备：横摇：±15°横倾：±22.5°纵倾：±5°有冲击振动﹑盐雾﹑油雾和霉菌

- 必须满足的规范和规则：CCS

- 提供证书(1正3副)：工厂合格证或质量证书；试验报告；

要求提供的证书(1正3副)：CCS船用产品证书；CCS型式认可证书；有关机构证书；

由政府认可部门发给的符合IMO中要求的文件(1正3副)： 提供；        不提供

- 所有设备、材料不可使用石棉制品；出具无石棉声明：卖方提供       卖方不提供

- 计量单位：除了满足中华人民共和国法定计量单位。

- 铭牌材料要求： 304不锈钢,铭牌文字要求：用中英文。

- 油漆颜色：在认可图中确认。

3.供图数量、要求：

- 认可图： 3套/每船； 同时提供电子版，图形文件提供CAD2004。

- 工作图（根据退审图意见修改后的图纸）3套/每船。同时提供电子版，图形文件提供CAD2004

- 完工图：3套+1CD/每船。

- 耐火舱室系统材料：防火门的施工设计由卖方承担。

- 为了满足买方设计工作及保证设计工作进度，买方应在合同签订后向卖方提供有关电子图纸一套及门扇色卡号（具体见如下）：

- 总布置图；

- 上层建筑结构图；

- 防火区域划分图；

- 门窗明细表；

- 色卡确认表；

- 卖方在买方提供图纸后十个工作日内，卖方应向买方提交认可图（需要设计院供图的，为设计院供图后十个工作日内）。

- 在收到认可图后，买方应回复“认可图审图意见”，若在15天内，买方没有回复“认可图审图意见”，这就意味着买方对认可图没有意见。卖方需对买方的“认可图退审意见”在十个工作日内作出回复，如不回复，这就意味着卖方接收买方的所有“认可图审图意见”。

- 收到设计院资料审查完毕确认函后，十个工作日内卖方应提交工作图给买方和设计院。(该资料也作为买方验收的依据) 。电子资料格式：CAD文件提供CAD2004格式。

专用条款

1	范围

1.1	主题内容

本技术协议书规定了世纪梦想游轮A级防火门的技术要求、质量保证要求、供货要求。

1.2适用范围

本技术协议书适用于世纪梦想游轮A级防火门的设计、制造，也可作为验收和交付依据，是订货合同的附件。

1.3配套范围：全船A级防火舱室门（包括门锁、门五金），详见附件。

1.4规格和数量：根据送审版“舱室门布置图及明细表”，数量见附件。

1.5全船门锁 “沪江牌”，万能钥匙系统满足要求，每个锁头和钥匙对应敲上房间号。

1.6各类门安装用的各种螺丝、螺母、弹簧垫圈等紧固件，均由乙方配齐。

2	引用文件

GB/T13306-91	标牌

CBT3234-2011船用防火门

GB/T11874-1989船用门和窗开启方向和符号标志

GB/T 23913.3 复合岩棉板耐火舱室防火门

CB/T 3466 船用锁 通用技术条件

MSC.337(91) 船上噪声级规则

3要求

3.1	概述

防火门应满足对应的标准中的要求，防火门为Q235-A/SUS304材料、门槛高度按清单,门的颜色以最终认可图为准。

3.1.1	组成

防火门要由下列规格组成（见附表，最终以确认图纸为准）。

3.1.2	接口

a.	与船舱壁采用螺栓形式连接。

b.	舱璧开口尺寸见《采购清单》要求。

3.2特性

3.2.1主要性能指标

所有防火门应满足相应标准及图纸的要求。

3.2.2物理特性

尺寸应满足相关标准及认可资料的规定，主要零部件材料：

表1（A-60/A-15防火门）

| 序号 | 类型 | 参数指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇 | PVC贴膜+镀锌钢板+岩棉 |  |
|  |  | 贴装饰防火板+膜镀锌钢板+岩棉 |  |
|  |  | 304哑光不锈钢+岩棉 |  |
|  |  | 烤漆+镀锌钢板+岩棉 |  |
| 2 | 门框 | 钢板+烤漆 |  |
|  |  | 304拉丝不锈钢 |  |
|  |  | 不锈钢门槛盖板 |  |
| 3 | 门扇厚度 | 50mm |  |
| 4 | 隔声值 | Rw≥35dB |  |

3.2.3环境条件

满足海事局辖区的环境条件。

3.3	设计与制造

3.3.1	材料、零件、工艺

a. 防火门的零件材料应符合相应施工图纸和材料规范的有关要求；

b. 零部件和加工装配尺寸，表面光洁度，公差配合及形位公差应符合图纸要求；

c. 焊接件的焊缝形式及尺寸应符合国家标准和图纸要求。

d. 其它要求按相应标准。

e.设备中采用的零部件尽量选用标准件、通用件，其易损件均能在船上更换。

3.3.2	色彩、铭牌和标志

a. 涂装部分满足《船东要求》。

b. 应配有铭牌，铭牌应符合GB/T13306的要求，铭牌应有如下内容：标牌应根据门列表中的信息并提供制造商名称，产品名称，产品型号和级别等船检认可标记、设备编号等。

3.4防火门技术要求及验收标准：

3.4.1 防火门制造工艺技术要求：

3.4.1.1安装防火门（见安装说明书）开关的反向作启、闭试验，反复三次，门扇开启灵活，无异常响声，关闭时锁舌能轻松插入锁舌扣内。

3.4.1.2门的零件材料应符合相应施工图纸和材料规范的有关要求

3.4.1.3公差要求：

门框外形尺寸±1mm ,门框深度尺寸±2mm

门叶外形尺寸±1mm ,门框厚度尺寸±1mm

不平整度＜1.5mm/m

3.4.1.4装配精度：门页、门框装配后间隙,铰链为3±1.2mm，锁口边4±1.2mm，上边3±1.2mm，下边5±1.2mm；

3.4.1.5锁孔和锁舌适配，开关灵活而不松动；锁和铰链安装螺钉头不能凸出安装件平面；密封条接口严密，不能有散脱现象；

3.4.1.6门板、门框均应平直, 门上、中、下铰链中心应在同一铅垂线上，使门装配后开启灵活自由

3.4.1.7零部件加工后的装配尺寸，表面光洁度，公差配合及形位公差应符合图纸要求；

3.4.1.8焊接件的焊缝形式及尺寸应符合国家标准及图纸要求；

3.4.1.9在门页上部需安装闭门器时，需增加加强板，加强板宽度120mm；

3.4.1.10门踏步下需要加强，脚踩无发软、凹陷等现象，低门槛防火门门槛应包覆2.0mm的SUS304不锈钢板，非低门槛防火门应包覆不小于0.6mm的SUS304不锈钢板。

3.4.1.11清单门表中铝质风雨密门按卖方标准取证的钢制防火门制作。

3.4.2 产品检验标准

3.4.2.1 1974年SOLAS公约及其修正案第II-2章第3条和第9条。

3.4.2.2 IMO 2010年FTP规则第3部分。

3.4.2.3 1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-1章第3-12条。

3.4.2.4 MSC.337(91)《船上噪声等级规则》。

3.4.2.5 中国船级社《船舶及产品噪声控制与检测指南》（2013）第3篇第4章。

3.4.3 船用防火门，制造名称、数量、规格、开向、等级、日期，门牌、每件产品信息。

3.4.4所有防火门表面应贴有完整的保护膜。

3.4.5防火门应按有关标准制造，卖方自定的工厂制造、验收质量标准应不低于CB标准。

3.5 防火门外观工艺要求及标准：

3.5.1 焊接处不得有裂缝、夹渣、无气孔等缺陷。

3.5.2 每件产品的周边缘应倒圆无毛刺。

3.5.3 表面应光洁，不应有划痕、毛刺、裂纹、波纹及其他缺陷。

3.5.4 每件产品表面使用保护膜。

3.6 防火门验收方式及标准：

3.6.1买方有权在产品制造过程中对产品的生产进行不定期的检查，卖方应给予积极配合。

3.6.2 在产品完工时，卖方应向买方提供：

3.6.2.1CCS产品证书和工厂的产品合格证书；

3.6.2.2防火门隔声检测报告（防风雨门除外），满足MSC.337(91)要求；

3.6.2.3厂家必须提供有毒有害物质清单及符合规范要求的声明，确保设备材料符合规范要求。

4、包装及发运：

4.1 防火门的包装按甲板打包，每扇门上应标有房号、尺寸、开向、等级，所提供的钥匙必须有房号标记。

4.2 防火门必须包装要求牢固可靠，按国家和行业标准要求执行，应满足起吊，运输安全，并采取必要的防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施，确保产品完好无损运达交货地点，如因包装原因或在运输过程中造成损坏，由乙方负责修复或换新。

- 4.3任何没在清单中所提及的，但产品正常使用所必须得附件/备件，由乙方无偿提供。配套附件需分别单独包装装箱，并配有详细的装箱清单。

- 4.4成品发货前需进行自检，确保发出的每一张板均达到表面平整、无锈蚀、油污、凹陷、划伤等质量缺陷，以免影响现场施工作业。

- 4.5防火门在出厂前应核对防火门的型号、规格是否与合同清单相符。

- 4.6以上清单内涉及到防火板的门，由甲方统一采购防火板后物流给乙方，乙方进行防火板与防火门的粘贴工作，发货时作为完整的成品发货。

- 4.7防火门锁采用二级组合，具体要求见由买方提供给卖方的门锁组合型式表，卖方根据买方提供的编号对号配置安装。

- 4.8产品最终下单生产前，需与买方进行再次确认无误后，再进行下单。

- 4.9闭门器由买方提供。

- 4.10发运方式在商务合同中明确。

5提供的资料

5.1认可资料

共l套，在签订规格书后2周内提供，船厂l套电子文档。

5.2工作资料

船东在收到认可资料后2周内将意见反馈给承制方。承制方在收到确认意见后2周内提供工作资料共l套。

5.3随机资料清单如下：

出厂合格证、CCS船用产品证书、产品安装使用说明书及装箱清单。

6质量保证期

6.1对上述设备质量负责，提高设备的可靠性和可用性，在试验过程中出现产品质量问题时应及时处理。产品保修期为交船后一年。

6.2要求现场技术服务。

7 说明事项

未尽事直，双方协商解决。

8 依据性文件